附件

防汛应急物资采购清单

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡皮冲锋舟 | 15艘 | 载重≥835kg ；适配动力≥20HP ；载员≥7人；配有舷外机挂板、1套铝合金舱底板；橡胶压模件与金属粘合强度≥19.6Mpa；船体耐压性：充气压力 40kPa， 静放时间 5min 时，舟舷、浮襄、龙骨均无异常。气密性：舟舷充气压力 20kPa，静放时间120min 时，剩余压力≥18Kpa；浮襄充气压力 40kPa，静放时120min 时，剩余压力≥36Kpa；防浪、横撑充气压力 13kPa，静放时间 15min 时，剩余压力≥12Kpa；龙骨充气压20kPa，静放时间15min 时，剩余压力≥18Kpa。干舷：橡皮舟满载额定乘员时，其干舷（即满载吃水线）应不低于 1/2 舷筒。接缝强度：不小于橡胶涂覆织物主体的强度。 |
| 2 | 移动升降照明灯 | 6台 | 功率≥110W，照明时间强光≥8h，泛光≥16h，升降高度≥1.85m，灯具光通量＞11000lm具备红蓝警示功能，且可视距离≥1000m，箱体配备多功能控制LCD屏，内置音箱，能连接手机蓝牙，具备录音播放功能。配备潜水手电：可组合使用也可拆分使用，防护等级IP68，潜水深度≥30m，具备SOS灯光信号报警功能 |
| 3 | 强光手电 | 100把 | 照明时间：强光≥6h，工作光≥16h，可调光；电池为高能锂电池；电池额定容量≥2500mAh，额定功率≥2.5w；光通量：强光亮度≥218lm，工作光≥50.5lm；外壳防水防摔。 |
| 4 | 吨袋 | 1000件 | 尺寸≥100*100*100；承重：托底款1.5-2吨 ； 袋型：大开口/平底、加封口布、加进料口； 吊带数：2个吊带；材质：全新料PP（聚丙烯）。 |
| 5 | 防汛挡水板 | 500米 | 挡板厚度≥40mm ；立柱尺寸≥60*90mm 材质：铝合金，高度：单块≥200mm。 |
| 6 | 反光雨衣 | 200件 | 分体式雨衣，防水织物。尺码：M50 件，L50 件，XL50 件，XXL50件；前后上下均有反光条，上衣、下衣反光条面积均≥200 平方厘米；透气；颜色：黑色。 |
| 7 | 高压绝缘靴 | 200双 | 材质：防电防水橡胶6KV高筒绝缘靴； 尺码：38码30双、39码30双、40码30双、41码30双、 42码40双、43码40双 颜色：黑色 |
| 总计353550元 |  |  |  |