附件1

非道路移动机械标识牌及信息采集卡技术要求

一、非道路移动机械标识牌技术要求

（一）样式及尺寸

外观标准尺寸：长50cm×高10cm，单字高7cm。

字体：方正大黑简体，字体水平、垂直居中。

字体颜色：白色。

背景颜色：蓝色（R:53、G:85、B:219）。

[image: image3.jpg]BEA:
L HTERIBEBURS Y, LIRS 2
2 SEERANBRAER, AL

XXTHESF R




图 1 非道路移动机械标识牌样式

（二）位置要求

位置应优先在机械左右两侧，每侧一个；如果侧边没有合适空间，可以选择机械尾端或机械操作手臂等明显位置。位于机械左、右侧或尾端时，要求水平，离地面高度至少1米。

（三）材料和方式

1.金属标牌

（1）材料要求

材质：厚度不小于1.2mm的铝质材料。

耐温性能：在-40℃~60℃的环境中，不得有开裂、剥落、碎裂或者翘曲现象。

抗弯曲性能：在受到外力弯曲时，表面不应有裂缝、剥落、层间分离等损坏现象。

抗溶剂性能：应能经受溶剂的浸蚀，表面不得出现褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被溶解的痕迹。

耐盐水腐蚀性能：应能经受盐水的腐蚀，表面和铝板不得出现褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被浸蚀的痕迹。

抗风沙性能：应能抵御风沙，不应有破损、凹陷、剥落、掉色等缺陷。

耐候性能：按照《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）中的7.14试验后，应无明显的变色、褪色、霉斑、开裂、刻痕、凹陷、侵蚀、剥离、粉化或变形；在任何边缘不应出现超过1mm的收缩、膨胀或开裂。

（2）字符要求

字符全部采用冲压方式。

2.标牌贴

（1）材料要求

耐温性能：按照《车身反光标识》（GA 406-2002）中的4.8试验后，不应有裂缝、剥落、碎裂痕迹。

耐候性能：按照《车身反光标识》（GA 406-2002）中的4.4试验后，不应有开裂、刻痕、凹陷、侵蚀、剥离、粉化或变形，从任何一边均不应出现明显的收缩或膨胀，不应出现从底板边缘的脱胶现象。

附着性能：按照《车身反光标识》（GA 406-2002）中的 6.10方法试验后，背胶的90度剥离强度不应小于25N。

（2）粘贴要求

对于机械外表面漆膜完好的，可对表面作清洁处理后直接粘贴在漆膜表面；对于漆膜已经松软、粉化的，应除去漆膜、对底材作防锈处理后粘贴。

3.标牌喷涂

要求按图1样式喷涂。涂料要求黏附、耐候性能好。

二、非道路移动机械环保信息采集卡技术要求
非道路移动机械环保信息采集卡使用塑封膜加防伪层塑封，外观尺寸为长8.8cm，宽6cm。非道路移动机械环保信息采集卡正面样式如图2，背面样式如图3。

[image: image2.jpg]IEE BB IRF RIS EREF

0
o

2-12345678




图 2 采集卡正面样式

[image: image1.png]wo0T

50cm




图 3 采集卡背面样式

采集卡样式说明如下：

1.正面文字“非道路移动机械环保信息采集卡”颜色为白色，字体为12磅黑体，位置居中。

2.正面文字“2-12345678”颜色为黑色、字体为30磅黑体、位置居中。

3.背面文字“说明”颜色为黑色、字体为16磅黑体。

4.背面文字“ 1.此证应随机械携带，以便随时检查。2.  此证限本机械使用，不得转让。”颜色为黑色、字体为12磅宋体。

5.背面文字“福州市生态环境局”颜色为黑色、字体为12磅黑体、位置居中。

6.正面二维码尺寸为25mm×25mm，二维码关联非道路移动机械环保登记号码。



