福州市防震减灾中心永泰测震台标准化建设项目

询

价

文

件

福州市防震减灾中心

2022年6月

目录

第一章 询价邀请	1

第二章 询价供应商须知	3

第三章询价内容及要求	9

第四章 询价文件格式	11

第一章 询价邀请

为增强地震观测系统的稳定性和精确性，我中心拟对监测台站开展标准化建设，根据采购计划，现对“福州市防震减灾中心永泰测震台标准化建设”项目实施询价采购。

一、采购项目名称及内容

1.项目名称：福州市防震减灾中心永泰测震台标准化建设

2.项目单位：福州市防震减灾中心

3.采购方式：询价采购

4.项目预算金额：叁万元整（含税），本项目总价最高限价为叁万元整（含税），最低价中标。

二、报价供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 供应商近三年经营活动中无重大违法或不良记录；

5. 法律、行政法规规定定的其他条件；

6. 具有本次采购货物的供货及售后服务能力。

三、

四、响应文件提交截止时间及地点

1. 递交响应文件的截止时间：2022 年 6 月 17 日 15 时。

2. 响应文件递交地点： 福州市仓山区南江滨西大道199号福州市防震减灾中心 。

3. 逾期送达或未按照询价文件要求密封的响应文件，将拒绝接收。

五、联系方式

采购人：福州市防震减灾中心

联系人：陈昌泳

电  话：83961447，13609596949

第二章 询价供应商须知

询价供应商须知前附表

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：福州市防震减灾中心永泰测震台标准化建设项目 采 购 人：福州市防震减灾中心 项目内容: 具体内容详见询价文件第三章 |
| 2 | 供应商资格标准： 1.凡有能力提供本询价文件所述货物及服务的具有法人资格的国内供应商或制造商，并提供以下资格证明材料： （1）供应商的合格营业执照复印件； （2）法定代表人身份证复印件（复印件正反两面）； （3）供应商代表人身份证复印件（复印件正反两面）； （4）法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需）； （5）投标截止前三个月任一个月询价供应商的缴税证明材料； （6）投标截止前三个月任一个月询价供应商缴交社保的证明材料； （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； （8）参加政府采购活动前没有严重违法失信行为信息记录。供应商须提供本项目询价公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图； 2.一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： （1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； （2） 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； （3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。 3.供应商代表人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加投标。 4.本项目不接受联合体投标。 注:供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。所有资格证明文件复印件或扫描件应是清晰的，否则按无效投标处理。 |
| 3 | 询价有效期：询价截止期结束后60日历日，有效期不足将导致报价被拒绝。 |
| 4 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）符合专业条件的询价供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响招标公正的违法、违规行为的； （3）询价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 5 | 无效标条款： （1）响应文件未按照本须知的规定进行密封、标记的； （2）未按规定每页由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；或供应商所有提供的相关资质证明文件过期，或发生变更未办理变更手续的； （3）报价有效期不满足询价文件要求的； （4）供应商提交的是可选择的报价； （7）供应商未按规定对投标进行报价及分项报价； （8）一个供应商不止投一个标； （9）响应文件组成不符合询价文件要求的； （10）响应文件中提供虚假或失实资料的； （11）不符合询价文件中规定的其它实质性条款； （12）报价超过预算单价和预算总价的； （13）未满足合格供应商资格条件的； （14）未在询价截止时间前送达的响应文件； （15）供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； |
| 6 | 询价响应文件递交地址：福州市仓山区南江滨西大道199号福州市防震减灾中心。 接收人：福州市防震减灾中心 询价截止时间：2022年 6 月 17 日下午15:00（北京时间） 询价时间：2022年 6 月 17 日下午16:00（北京时间） 询价地点: 福州市防震减灾中心会议室 |
| 7 | 响应文件的编制 供应商须按询价文件“响应文件的组成”要求编制，用A4幅面纸张打印，装订成册，在封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章，以下同)。 未按此规定要求的，将被视为未实质性响应询价文件要求，其响应文件无效。 |
| 8 | 评审方法：本项目采用“最低评标价法”评标。 |
| 9 | 最高限价：询价响应文件中价格全部采用人民币报价，本项目预算控制价详见询价内容一览表，超过控制价的报价视为无效报价。 |

一、说 明

1. 适用范围

1.1本询价文件仅适用于询价邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1“采购人”系指本次询价活动的福州市防震减灾中心。

2.2“询价供应商”系指购买了本询价文件，且已经提交或者准备提交本次询价响应文件的制造商或供货商。

2.4“货物”系指询价供应商按询价文件规定向采购人提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指询价文件规定询价供应商须承担的涉及本项目的项目义务。

二、对询价供应商的资格要求

- 对询价供应商的资格要求

详见询价供应商须知前附表第2项“资格标准”

4. 询价费用

4.1询价供应商自行承担其参加询价所涉及的一切费用。

三、询价文件

5. 询价文件的组成

5.1询价文件用以阐明所需货物及服务询价程序和合同主要条款。询价文件由下述部分组成：

⑴ 询价邀请

⑵ 询价供应商须知

⑶ 询价内容及要求

⑷ 询价响应文件格式

四、询价响应文件的编写

6. 询价内容及询价要求

6.1询价供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交询价响应文件。询价响应文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其询价响应文件将被拒绝。

6.2询价供应商只能对询价内容一览表所列的全部内容进行报价并填列《详细分项报价一览表》。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

7. 询价响应文件语言

询价响应文件应用中文书写。询价响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

8. 询价响应文件的组成(包括下列部分)：

（1）报价表

（2）报价分项表

（3）供应商资格证明材料

3.1供应商的合格营业执照复印件；

3.2法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需）。

3.3投标截止前三个月任一个月由询价供应商的缴税证明材料

3.4投标截止前三个月任一个月由询价供应商缴交社保的证明材料

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

（5）参加政府采购活动前没有严重违法失信行为信息记录

（6）标准化建设方案说明

9. 报价有效期

询价响应文件从询价供应商须知前附表第6项所规定的报价截止期之后开始生效，在询价供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其询价响应文件被拒绝。

五、询价响应文件的提交

10. 询价响应文件的编制

10.1在供应商须知前附表第7项号所规定的要求。

10.2响应文件应每页由供应商的法定代表人或者其授权的代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

10.3 除非有另外的规定或许可，报价货币为人民币。

10.4供应商应提交证明其提供材料符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5 响应文件均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权的代表签署，盖供应商公章。

10.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的代表签署证明或加盖校正章。

10.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其投标无效。

10.8响应文件中所有的资格标准证明文件均须在有效期内，加盖供应商公章。否则响应文件在符合性检查中将被视为无效投标。

11. 询价响应文件的密封、标记和递交

11.1供应商应将响应文件分别用信封密封，并标明招标编号、供应商名称、投标项目名称字样。响应文件未密封的将导致其投标被拒绝，并将其原封不动地退回供应商。

11.2每一信封密封处应注明“于        之前（指询价投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

11.3如果未按上述规定进行密封和标记，供应商自行承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

11.4 响应文件应在询价公告中规定的截止时间前送达，截止时间之后送达的响应文件为无效响应文件，将被拒收。

11.5供应商在询价截止后不得修改、撤回响应文件。供应商在询价截止期后修改响应文件的，其投标无效。

11.6询价截止时间结束后参加询价的供应商不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、中标与授予合同

12. 授予准则

12.1 最低报价不作为中标结果的保证。

12.2 询价供应商的询价响应文件符合询价文件要求，按询价文件确定评审标准、方法，经询价小组评审并推荐中标候选供应商。

13.中标通知

询价结束后，询价结果经采购人确认后，在福州市人民政府门户网站上对成交结果进行公示，询价供应商对中标公告有异议的，应当在公告之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第三章询价内容及要求

一、台站概况

福州市防震减灾中心永泰测震台位于永泰县城峰镇太原村,建于2011年，建设用地1亩（其中观测房主体面积为51平方米），现有测震和GPS（省地震局布设）观测手段。

观测房内装有TDE-324CI地震数据采集器、TDV-23S短周期反馈式地震计、TBL-324CI地震信号避雷器、市电避雷器、TDPP-160台站电源控制器等数字地震监测仪器。室内多年未进行线路整理，线路布设较凌乱。台站整体的标识标牌、设备安装、线路布设等，与中国地震局2019年发布的《地震台站标准化规范设计图册》（修订稿）存在一定差距，需要对台站开展标准化改建设。

二、技术参数

永泰测震台标准化建设项目依据中国地震局监测预报司发布的《地震台站标准化规范设计图册》（修订稿）开展，结合永泰测震台实际情况，进行台站防雷接地改造、标准化标识牌设计制作安装、标准化综合布线和台站外观修整。具体内容如下：

1.防雷接地改造

（1）配电线路改造：配电线路设置B、C、D三级防护，电源B级和C级之间加装退耦器，安装1套组合防雷箱（B+退耦+C+空开单相），标准化机柜内配备集成式PDU插座2套，电源防雷模块。本次升级改造对于配电线路中原已安装的配电线路防护进行利旧整理。

（2）通信线路防护和地网改造：机房安装LT-AZ-19接地母排（等电位联结箱），所有需要接地的仪器设备、机柜、防雷器等就近接到该母排，仪器室内外接地引线进行防锈处理。

2.标准化标识牌设计制作安装

根据图册标准，对台站名称门牌、各测项简介牌、各仪器型号牌等进行设计、制作、安装。

3.不间断电源系统整合

现有测震、GPS测项分别有独立不间断电源（UPS）系统。为达到台站供电系统持续运行、统一供电、布局合理，将整合现有UPS系统，利用现有设备搭建由一台UPS主机（6K）和16节12V100AH组成的不间断电源（UPS）系统，保障市电中断时的续航时间。

4.标准化综合布线

（1）因现有机柜不符合标准化设计要求，更换42U标准化机柜（600*800），安装8位PDU防雷插座，配有固定层板3块，垂直强、弱电理线槽；10U理线箱、1U横向理线架10个、1U盲板25个、机柜底座等套件

（2）安装线槽，对仪器设备进行整合安装，重新布线，强电线路与网络、弱电线路分开梳理，电源线、数据线分开整理，仪器设备机柜等接地有良好屏蔽作用，满足机房线路布设技术要求。

5.测震台外观整修

（1）对台站围墙进行粉刷（约170㎡）。

（2）修补台站外围已破损的围墙，安装金属网围栏，提高安防水平。

（3）清除台站内杂草。

第四章 询价文件格式

1、报价书

致：福州市防震减灾中心

我方 （供应商名称）已于    年    月    日报名获取了本次询价文件，考察了解了项目现场，完全理解本次询项目的需求。我方完成本次询价项目的总报价如下：

| 项目报价 | 现场实施工期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写金额）： 。 |  | 详见《投标分项报价表》。 |

报价人全称（盖章）：

报价人代表（印刷体）：      报价人代表（签字）：

联系电话：

通信地址：

2、分项报价表

供应商名称（公章）：__________              货币单位：_______

| 序号 | 项目 | 内容说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌或其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：_________________日期：_________________

3、供应商资格证明材料

3.1报价人企业营业执照副本复印件

3.2法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需）

致：福州市防震减灾中心

（报价人全称）法定代表人　　　授权　　　（报价人代表姓名）为报价人授权代表，参加贵处组织的　　　　　项目（询价文件编号：　　　　）招标活动，全权代表我方处理磋商活动的一切事宜。报价人代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人的委托代理人：　　　　　  性别：　　　身份证号：

单位：　　　　　　　 部门：　　　　　职务：

详细通讯地址：

邮政编码:　　　　　 电话：

附：法定代表人及被授权人身份证件复印件（正反面复印加盖公章并注明复印件与原件一致。）

授权人

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人

报价人的委托代理人签字：

日     期：

法定代表人身份证件复印件：

被授权人身份证件复印件：

3.3企业正常纳税证明

3.3企业社保缴纳证明

3.4参加政府采购活动前没有严重违法失信行为信息记录

4、标准化建设方案说明

台站内包含福州市地震局测震台与福建地震台GPS基准站两套地震设备，在标准化改造中需要把两套设备进行整合，对现有的配电线路、通信线路、地网改造、UPS供电系统、监控系统及线路改造方案进行描述。