附件一：技术和服务要求

| 设备名称 | 招标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 内网核心交换机 | 1.交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps，具备主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔，电源模块冗余； 2.槽位数量≥3，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供官网链接及截图证明材料； 3.聚合组数≥64组，每组成员≥16个，支持跨设备链路聚合 (M-LAG)，支持 M-LAG 无损升级； 4.支持SP，WRR、WFQ、PQ等队列调度机制，支持流量整形，支持拥塞避免； 5.支持 IRF 四框堆叠及统一管理，支持跨框链路聚合冗余零丢包，提供权威第三方检测报告； 6.具备热补丁功能，可在线进行补丁升级，支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms； 7.支持 MDC(虚拟交换机)创建、删除、接口板划入/划出，支持不同 MDC表项学习独立及流量隔离，多个 MDC 可以实现表项叠加，最多支持 3个MDC，提供权威第三方检测报告； 8.支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter； 9.支持 IPv4/IPV6 DHCP Snooping、DHCP releay、DHCP Server 功能，支持ARP防攻击； 10.具备 RRPP 功能，且收敛时间小于 50ms，具备 ERPS 环网技术，且收敛时间小于 15ms，提供权威第三方检测报告； 11.内置 Smart MC管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能，提供权威第三方检测报告； 12.支持 FW 防火墙功能，支持IPS 防火墙功能，提供权威第三方检测报告； 13.支持端口镜像和流镜像功能，支持端口隔离，支持802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP），支持PVST+； 14.支持Portal认证，支持MAC认证，支持HWTACACS,支持命令行认证，支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证； 15.实配单主控，双电源，实配千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 16.本次设备需要和现有设备级联互通，实现无缝链接。 17.服务：数据割接，数据迁移服务，将原有机房设备和新的设备实现数据互通。并且要将线缆进行整理、标记、绑扎和规划，以确保线缆布局的有序性、可维护性和安全性。包括使用线缆扎带和线缆槽等工具来固定和保护线缆，避免线缆过度弯曲或交叉，减少电磁干扰和物理损坏的风险。同时，对线缆进行精确的标识，以便于快速识别和追踪每根线缆的连接点，提高故障排查的效率。项目验收前需完成设备使用培训。（投标时提供加盖使用单位公章的现场勘察证明） 18.为保证产品质量，需针对本次项目提供原厂售后服务承诺函。 | 1 |
| 内网接入交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps； 2、端口支持≥48个10/100/1000 BASE-T电口, ≥4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口； 3、支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性； 4、支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术，能够将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 5、支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击； 6、支持多种认证方式，802.1X认证、集中MAC认证等等，灵活适应这种网络环境的多认证需求； 7、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 8、支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性； 9、支持SNMPv1/v2/v3，可支持iMC智能管理中心。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全 10.本次设备需要和现有设备级联互通，实现无缝链接。 11. 服务：数据割接，数据迁移服务，将原有机房设备和新的设备实现数据互通。并且要将线缆进行整理、标记、绑扎和规划，以确保线缆布局的有序性、可维护性和安全性。包括使用线缆扎带和线缆槽等工具来固定和保护线缆，避免线缆过度弯曲或交叉，减少电磁干扰和物理损坏的风险。同时，对线缆进行精确的标识，以便于快速识别和追踪每根线缆的连接点，提高故障排查的效率。项目验收前需完成设备使用培训。（投标时提供加盖使用单位公章的现场勘察证明） 12.为保证产品质量，需针对本次项目提供原厂售后服务承诺函。 | 3 |
| 内网核心交换机 | 1.交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps，具备主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔，电源模块冗余； 2.槽位数量≥3，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供官网链接及截图证明材料； 3.聚合组数≥64组，每组成员≥16个，支持跨设备链路聚合 (M-LAG)，支持 M-LAG 无损升级； 4.支持SP，WRR、WFQ、PQ等队列调度机制，支持流量整形，支持拥塞避免； 5.支持 IRF 四框堆叠及统一管理，支持跨框链路聚合冗余零丢包，提供权威第三方检测报告； 6.具备热补丁功能，可在线进行补丁升级，支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms； 7.支持 MDC(虚拟交换机)创建、删除、接口板划入/划出，支持不同 MDC表项学习独立及流量隔离，多个 MDC 可以实现表项叠加，最多支持 3个MDC，提供权威第三方检测报告； 8.支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter； 9.支持 IPv4/IPV6 DHCP Snooping、DHCP releay、DHCP Server 功能，支持ARP防攻击； 10.具备 RRPP 功能，且收敛时间小于 50ms，具备 ERPS 环网技术，且收敛时间小于 15ms，提供权威第三方检测报告； 11.内置 Smart MC管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能，提供权威第三方检测报告； 12.支持 FW 防火墙功能，支持IPS 防火墙功能，提供权威第三方检测报告； 13.支持端口镜像和流镜像功能，支持端口隔离，支持802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP），支持PVST+； 14.支持Portal认证，支持MAC认证，支持HWTACACS,支持命令行认证，支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证； 15.实配单主控，双电源，实配千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 16.本次设备需要和现有设备级联互通，实现无缝链接。 17. 服务：数据割接，数据迁移服务，将原有机房设备和新的设备实现数据互通。并且要将线缆进行整理、标记、绑扎和规划，以确保线缆布局的有序性、可维护性和安全性。包括使用线缆扎带和线缆槽等工具来固定和保护线缆，避免线缆过度弯曲或交叉，减少电磁干扰和物理损坏的风险。同时，对线缆进行精确的标识，以便于快速识别和追踪每根线缆的连接点，提高故障排查的效率。项目验收前需完成设备使用培训。（投标时提供加盖使用单位公章的现场勘察证明） 18.为保证产品质量，需针对本次项目提供原厂售后服务承诺函。 | 1 |
| 内网接入交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps； 2、端口支持≥48个10/100/1000 BASE-T电口, ≥4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口； 3、支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性； 4、支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术，能够将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 5、支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击； 6、支持多种认证方式，802.1X认证、集中MAC认证等等，灵活适应这种网络环境的多认证需求； 7、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 8、支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等路由特性； 9、支持SNMPv1/v2/v3，可支持iMC智能管理中心。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全 10.本次设备需要和现有设备级联互通，实现无缝链接。 11.服务：数据割接，数据迁移服务，将原有机房设备和新的设备实现数据互通。并且要将线缆进行整理、标记、绑扎和规划，以确保线缆布局的有序性、可维护性和安全性。包括使用线缆扎带和线缆槽等工具来固定和保护线缆，避免线缆过度弯曲或交叉，减少电磁干扰和物理损坏的风险。同时，对线缆进行精确的标识，以便于快速识别和追踪每根线缆的连接点，提高故障排查的效率。项目验收前需完成设备使用培训。（投标时提供加盖使用单位公章的现场勘察证明） 12.为保证产品质量，需针对本次项目提供原厂售后服务承诺函 | 3 |