医用控温仪

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 额定功率：	650VA

- 水温温度控制范围：4-40℃

- 升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能

- 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟

- 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h

- 体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃

- 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

- 输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

*

定时范围:	1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

- 人机交互方式:	高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

*

固化程序:	内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间

- 断电保护功能:	具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

*

患者治疗信息存储:采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷

- 噪声控制:	正常工作噪声≤55dB

- 毯/帽设计:	TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

*

快速接头设计:	采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

- 故障智能诊断:	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能

- 外壳材质与工艺:	外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

- 毯帽存储便捷性:	主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

- 整机尺寸和质量:	≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU移动使用