陡脉冲治疗仪的主要技术参数

|  | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 控制台配置一个键盘及一个可以触控操作板 |
|  | 配置寸高清液晶显示器，可向上90°向下45°旋转 |
|  | 配置供电装置和电源线1条 |
|  | 配置双触发脚踏开关1套 |
|  | 配置高压脉冲发生器1套，发生器自带高速自检系统 |
|  | 具备自动充电、放电装置 |
|  | 具备高压陡脉冲转化输出装置 |
|  | 具备过压、过电流自动预警功能 |
|  | 具备同步心电监护兼容装置 |
|  | 设备工作方式为双探针模式运行，无主副针之分 |
|  | 具备数据记录系统，在临床数据部分，允许用户在适当文本框内输入临床信息和组织规格，同事自行储存数据 |
|  | 具备提供选择性填写病变区（长度、宽度和深度） |
|  | 具备模拟显示靶点区（长度、宽度和深度） |
|  | 工作系统配置具备发生器软件，用于输入病人信息和病变靶点尺寸 |
|  | 配置点击连接器，可以把探针连接到发生器上 |
|  | 配备15cm、25cm两种规格探针，可供用户选择 |
|  | 具备制定治疗计划后显示消融区域及消融位点 |
|  | 配置脉冲参数设置系统，可设置连续输出脉冲数：1-3750个 |
|  | 配置具备输出电压1000-3000V可调 |
|  | 每个脉冲可达到的最大能量为15J |
|  | 电极最大输出电流为50A |
|  | 配置专用软件，具备心电状态评估系统 |
|  | 具备根据计量设置输出治疗脉冲 |
|  | 具备在心率异常时自动暂停脉冲输出功能 |
|  | 具备在心电信号丢失时自动暂停脉冲输出功能 |
|  | 配置手术计划系统，具备模拟布针数量和位置设置，可以通过消融区估值器确定术前探针数量、布针位置及消融参数功能 |
|  | 具备可调节消融参数及治疗范围功能 |
|  | 具备术中检测脉冲输出情况功能 |
|  | 配置档案记录系统，具备记录患者术前档案功能 |
|  | 具备保存治疗剂量设置数据功能 |
|  | 具备保存治疗后电压、电流反馈数据功能 |
|  | 具备术后治疗数据自动保存并形成手术报告功能 |
|  | 配置其他软件，具备实时疗效评估系统 |
|  | 具备提供电压实时反馈图表 |
|  | 具备提供实时电流反馈图表 |
|  | 具备提供有效脉冲个数反馈图表 |
|  | 具备自检、故障及操作提示系统 |
|  | 电极探针长度为15cm、25cm两种 |
|  | 设备适用100-230V电源电压 |
|  | 系统软件永久免费定期升级 |