动力系统技术参数

1、高性能电机（2套）

1、专利风冷技术，可自身冷却，可长时间连续工作。

2、可高温高压消毒。

3、性能稳定，最高转速80000转/分，无摆动及震动感。

4、其过载保护功能，在工作中遇过大阻力时，马达自动停机并提醒检查故障。

5、可拆分设计，更好的维护和保养。

二、配件（一批）

- 鼻颅底钻手柄：不锈钢材质，弯，长度 18cm,1:1传动（40000rpm），与电机及直杆钻头配合使用，配备灌注管用于术中冲洗。数量：2个

- 鼻颅底钻手柄：不锈钢材质，弯，长度 18cm,1:2传动（80000rpm），与电机及直杆钻头配合使用，配备灌注管用于术中冲洗。数量：2个

- 刨削手柄，直排式吸引通道，整合灌注通道，刀头有锁扣，操作更稳定，可拆卸式人体工程学设计。数量：1个

- 刨削刀头：直刀头，双齿，直径4mm；数量：1根

- 刨削刀头：40°刀头，刨削开窗向前，双齿，直径4mm；数量：1根

- 标准直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径3.1 mm。4个

- 标准直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径3.5 mm。2个

- 标准直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径4.0 mm。4个

- 细金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径2.7 mm。2个

- 细金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径3.1 mm。4个

- 细金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径3.5 mm。2个

- 细金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径4.0 mm。4个

- 粗金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径2.7 mm。2个

- 粗金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径3.1 mm。4个

- 粗金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径3.5 mm。2个

- 粗金刚石直杆磨钻头：防锈，长度12.5 mm，直径4.0mm。4个

- 连接线，连接高性能微电机动力系统主机。2个

- 润滑油，保养使用。1瓶

- 以上电机，手柄，钻头，刨削刀头均可以高温高压消毒灭菌，重复使用。

三、高速电机（1套）

1、专利风冷技术，可自身冷却，可长时间连续工作。

2、可高温高压消毒。

3、性能稳定，最高转速80000转/分，无摆动及震动感。

4、其过载保护功能，在工作中遇过大阻力时，马达自动停机并提醒检查故障。

5、可拆分设计，更好的维护和保养。

四、开颅配件（1批）

1、弯型电钻手柄，可用长度33mm，直径7.5mm。数量：1个

2、开颅钻手柄，最高转速60000rpm。数量：1个

3、中型铣刀附件。数量：1个

4、高速铣刀钻头。数量：1包/5根

5、橡子形钻头，短杆，直径7.5mm，数量：1包/5根