床单位消毒机性能参数

一、应用范围：病床被褥、枕芯、床垫、服装等

二、性能参数：

1、杀菌方式：采用臭氧进行杀菌；

2、设备工作流程：预抽真空+加压注气消毒+终末气体解析；

3、微电脑程序控制；

4、采用专用空压机，能完全渗透棉、布、纤维内部消毒；

5、能去除各种异味：如药味、血腥味等；

*6、可同时消毒处理两张病床或四张被褥；

7、采用优质阻燃复合材料，保证用户使用绝对安全；

*8、采用专用消毒床罩，可重复使用；

9、集成一键式控制，轻松完成各种模式消毒；

10、采用高浓度臭氧发生器，能快速杀灭各种细菌、病菌及繁殖体；

*11、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00(提供疾控中心检测报告)。

12、中文显示屏，设备工作状态直观，操作一目了然；

*13、输出臭氧浓度≥2200mg/m³(提供省级检测报告)；

14、消毒时臭氧泄漏量及残留浓度低于≤0.16mg/m3（国家消毒技术规范标准）

15、额定电压：220V±10%  50Hz±1；额定功率：≤120W；

17、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

18、可在有人的房间内进行床单元消毒。