光子治疗仪技术参数

- 产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽 肉组织生长、加速愈合的作用。

- 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。

3、峰值波长：640±10nm 。

★4、光功率密度（光源表面测量）：红光：≥2500mW/c㎡ 。

5、特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光 杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）：温升≤3℃ 光功率密度≥65mW/c㎡。

6、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm。

7、光源聚光设计：透镜式。

★8、光功率稳定度：光功率变化率≤3%。

★9、光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.4。

10、温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃。

11、升降装置：手动。

12、能量调节方式：五级能量可调。

13、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选。

14、定时时间：可从0min～99min连续可调。

15、操作面板 ：触摸屏、液晶显示。