一、福州学校（暂名）（教育地块）绿色建筑验收阶段咨询服务内容

| 序 号 | 服务项目 | 验收方式 | 抽样标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建筑验收评估 | 评估校核 | 总建筑面积 | 132837.40 m2 |
| 2 | 能效测评 | 现场检测 | 公共建筑全数测评 | 51835 m² |
| 3 | 室内噪声级 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间抽检数量不少于 房间总数的5%，并不少于3 间，少于三间则全数检测 | 65间 |
| 4 | 楼板撞击声隔声性能 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间不少于1间 | 12间 |
| 5 | 隔墙、楼板空气声隔声 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间不少于1间 | 15间 |
| 6 | 采光系数 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间抽检数量不少于房间总数的5%，并不少于3 间，少于三间则全数检测 | 60间 |
| 7 | 非传统水源水质检测 | 抽样检测 | 单个采样点采样数量不少于2 个，采样点数量不少于3个 | 6个 |

二、福州学校（暂名）（体育地块）绿色建筑验收阶段咨询服务内容

| 序 号 | 服务项目 | 验收方式 | 抽样标准 | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建筑验收评估 | 评估校核 | 总建筑面积 | 33965.19 m2 |
| 2 | 室内噪声级 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间抽检数量不少于房间总数的5%，并不少于3 间，少于三间则全数检测 | 8间 |
| 3 | 楼板撞击声隔声性 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间不少于1间 | 2间 |
| 4 | 隔墙、楼板空气声隔声 | 现场检测 杣样检测 | 每类功能房间不少于1间 | 2间 |
| 5 | 采光系数 | 现场检测 抽样检测 | 每类功能房间抽检数量不少于房间总数的5%，并不少于3 间，少于三间则全数检测 | 16 间 |